Zadanie I
Budowa boiska do siatkówki oraz koszykówki oraz budowa nawierzchni pod urządzeniami sportowymi i placu zabaw.

Zadanie obejmuje:
- wycinkę drzew (zgodnie ze zmienioną dokumentacją)
- przeniesienie istniejącej siłowni plenerowej trzyelementowej (zgodnie z dokumentacją)
- budowę boiska (zgodnie ze zmienią dokumentacją).
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami placu zabaw o powierzchni 60 metrów oraz pod urządzeniami sportowymi o powierzchni 63 m (zgodnie z dokumentacją)
- dostarczenie 2 piłkochwytów, koszty do koszykówki, bramek i słupków do siatkówki (zgodnie ze zmienioną dokumentacją).

Zadanie nie obejmuje (należy wykreślić):
- dostarczenia i montażu fabrycznie nowego ogrodzenia,
- wykonania dojścia do boiska z kostki betonowej,
- dostawy i montażu elementów małej architektury,

Zadanie II Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw
Zadanie obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych:
a)huśtawka czteroosobowa. Huśtawka z której jednocześnie może korzystać czwórka dzieci. Konstrukcja stalowo malowana proszkowo ma fundamentach betonowych. Wymagane jest aby trzy stanowiska przeznaczone były dla dzieci starszych a jeno stanowisko miało siedzisko kubełkowe, przeznaczone dla najmłodszych.
Zdjęcie poglądowe:

b)karuzela kubełkowa. Karuzela jednoosobowa kubełkowa. Konstrukcja stalowo malowana proszkowo ma fundamentach betonowych. Wymiary około 54 x 54 cm.
Zdjęcie poglądowe:

c) karuzela bączek. Karuzela jednoosobowa typu bączek. Konstrukcja stalowo malowana proszkowo ma fundamentach betonowych. 
Zdjęcie poglądowe:

d) tor przeszkód. Urządzenie sprawnościowe do ćwiczenia równowagi. Do wykorzystania podczas lekcji wychowania fizycznego w klasach 1-3. Konstrukcja stalowo malowana proszkowo ma fundamentach betonowych. Dodatkowe elementy konstrukcji wykonane z płyty HDPE. Wymiary: około 197 x 590 cm. Wysokość: około 116 cm
Zdjęcie poglądowe:

Zadanie nie obejmuje (należy wykreślić):
- wykonania nawierzchni bezpiecznej,
- wykonania zagospodarowania terenu;
- wykonania ogrodzenia;
- wykonania wszystkich innych prac potrzebnych do realizacji zadania.

Zadanie III Dostawa i montaż urządzeń do rekreacji – trampoliny 3 sztuki,
Trampoliny ustawione w szeregu. Pole skakania: 100 cm na 100 cm. Konstrukcja zakopana jest w ziemi. Sprężyny zasłonięte stałą pokrywą. Mata skokowa wykonana z klocków z tworzywa sztucznego zawieszonych na linach stalowych. Osłona wokół maty skokowej zalana jest nawierzchnią z EPDM/SBR. Trampolina montowana w zagłębieniu, żeby jej górna powierzchnia licowała się z nawierzchnią wokół urządzenia. Przed urazami podczas upadków chroni osłona wokół maty pokryta nawierzchnią amortyzującą EPDM/SBR. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali odpornej na korozję. Mata skokowa trampoliny anty-wandal wykonana jest z klocków odpornych na promieniowanie UV.

Zadanie IV Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń równowagi- linarium.
Urządzenie sprawnościowe służące do ćwiczenia równowagi. Urządzenie zawiera: 3 grzybki z elastyczną nakładką, 2 liny klasyczne podwójne 2 m, 1 linę klasyczną potrójną 2 m.

Wymiary urządzenia: 3,5 x 3,9 x 0,4 m. Strefa bezpieczeństwa: 6,5 x 6,9 m. Ilość użytkowników: 4 osoby. Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008, EN 1270:2005. Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5%

Materiały: Konstrukcja grzybków wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych i malowanych proszkowo. Powierzchnia na górze każdego z grzybków pokryta jest antypoślizgową nakładką gumową (mieszanina granulatu gumowego i poliuretanu). Sieć jest wykonana z podwójnych (odcinek skrętny typu DNA) lub potrójnych (odcinek prosty) lin 6-cio żyłowych poliamidowych, zbrojonych o grubości 20 mm każda. Liny łączone są ze sobą metalowymi elementami.

Sposób montażu:

Zadanie V  Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych – streat workaut 
Części składowe zestawu: Drabinka pozioma – 1szt. Drabina pionowa – 1szt. Poręcze równoległe – 1kpl. Koła gimnastyczne – 1szt . Ławeczka do ćwiczeń z drabinką – 1szt. Drążki do podciągania – 5szt.

Wszystkie słupy wykonane z profilu zamkniętego 100x100x3mm. Drążki wykonane z rury grubościennej Ø33,7x4mm. Poręcze równoległe oraz drabinka pozioma wykonane z rury grubościennej Ø38x4mm. Siedzisko ławeczki do ćwiczeń wykonane z płyty HDPE o grubości 15mm. Koła gimnastyczne wykonane z rury chromowej Ø30x2mm oraz liny zbrojonej Ø16mm Lina do wspinania wykonana z juty o średnicy Ø40mm. Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym.

Zadanie VI Dostawa i montaż urządzeń do strefy gier – stoły do gry w tenisa i piłkarzyki,
Parametry stołu :Wysokość: 84 cm. Szerokość: 83 cm. Długość: 139 cm. Waga: 470 kg. Betonowy stół rekreacyjny do gry w  piłkarzyki. Urządzenie przeznaczone do zabawy na wolnym powietrzu. Konstrukcja wykonana z betonu klasy B30, a blat z betonu z kruszywem ozdobnym. Powierzchnia boiska jest szlifowana na gładko co zapewnia wysoki komfort gry. Pręty poruszające piłkarzykami, zakończone gumowymi uchwytami,  wykonane są ze stali nierdzewnej, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Figurki piłkarzy wykonane z twardego tworzywa sztucznego w dwóch kolorach. Obrzeże boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczającej przed uderzeniami i odbiciem. Urządzenie nie wymaga fundamentowania.  Stół Piłkarzyki wykonano zgodnie z zaleceniami zawartymi w PN-EN 13198:2005.

Parametry stołu do ping ponga :Wysokość: 76 cm. Wymiary blatu: 152 x 274 cm. Waga: 740 kg. Blat stołu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany. Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm. Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie. Krawędzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegająca obiciom. Stół pingpongowy posiada certyfikat na zgodność z normami PN-EN 1510.

Zadanie VII Dostawa i montaż urządzeń małej architektury

a) ławka młodzieżowa z oparciem (2 sztuki): Ławka młodzieżowa w wersji do wkopania. Konstrukcja ławki wykonana z rur stalowych o przekroju 48.3x2.9 mm i ceowników z blachy gr. 3mm. Siedzisko ławki wykonane z listew z tworzyw sztucznych

b) ławka z oparciem (9 sztuk): Ławka młodzieżowa w wersji do wkopania. Konstrukcja ławki wykonana z rur stalowych o przekroju 48.3x2.9 mm i ceowników z blachy gr. 3mm. Siedzisko ławki wykonane z listew z tworzyw sztucznych

c) ławka bez oparcia (3 sztuki): Ławka parkowa bez oparcia do wkopania. Konstrukcja ławki wykonana jest z rury o średnicy przekroju min 76 x3 mm, kątowników i piaskowników stalowych. Siedziska ławek wykonane są z  drewna.

d)  kosz na śmieci (3 sztuki): Metalowy kosz na śmieci o pojemności 35 litrów w wersji ocynkowanej i malowanej lakierem strukturalnym. Konstrukcja urządzenia wykonana jest z rury stalowej fi 48,3 mm. Daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na stałe połączony z konstrukcją. Kosz parkowy wyposażony w zamek zwalniający/blokujący wyjęcia wiadra w celu opróżnienia. Całość konstrukcji kosza zabezpieczona antykorozyjnie.

e) stojak na rowery (1 sztuka): Jednorazowo w urządzeniu można zaparkować pięć rowerów. Konstrukcja urządzenia wykonana jest z profili 30/50/2 mm, oraz z pręta 16mm. Całość urządzenia ocynkowana jest metodą ogniową, opcjonalnie malowana farbami strukturalnymi.

Metalowe elementy ławek i koszy na śmieci zostaną ocynkowane i pomalowane lakierem strukturalnym w kolorze zielonym. Stojak na rowery zostanie jedynie ocynkowany bez malowania.

………………………………………………………………………………………………...

Gwarancja: Dla zadania I pięć lat, dla zadań II do VII dwa lata.

Terminy wykonania: Zadanie I osiem tygodni, nie dłużej niż do 1 września. Zadania II do VII siedem tygodni, nie dłużej niż 1 września.

Termin ważności oferty: 10 dni od terminu składania ofert.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Zmianie ulega formularz ofertowy.

Doświadczenie wykonawców: Dla zadania I wracamy do warunku z poprzedniego przetargu tj. dwie realizacje po 250 tys. zł (bieżnia lub boisko).Dla zadania II do VII zmniejszamy do 70 tys. zł dostawa i montaż urządzeń placu zabaw lub urządzeń małej architektury.

Posiadane uprawnienia: Wykreślić kierownika robót o specjalności drogowej w przypadku zadań II do VII lub dopisać, że ten wymóg dotyczy tylko zadania I.

Wymagania dotyczące zatrudnienia: Wymóg dotyczący zatrudnienia dotyczy tylko zdania I.